mgr inż.. MAREK PIECZYŃSKI

14 – 500 BRANIEWO

UL. Moniuszki 13A

Tel. Kom. 660495177

.                                                                                                                                                                                                               .

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZADANIE :  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOŚCI KRASNOLIPIE

ODC. I ( km 0 + 000 – km 0 +701  )

ODC. II ( km 0 + 000 – km 0 + 049 )

ODC. III ( km 0 + 000 – km  0 +093 )

Łączna długość -  843 m

Kategoria obiektu budowlanego – Kategoria XXV

INWESTOR :    Gmina Braniewo , ul. Moniuszki 5 ,

14 – 500 Braniewo

### Działka nr  111 , 110, 103/1 , 186 , 57/2, 57/3, 57/4 obręb Krasnolipie ,  Województwo Warmińsko – Mazurskie ,  Gmina  Braniewo , Powiat braniewski

| Wyszczególnienie | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Data i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. Marek Pieczyński | uprawniony projektant w zakresie dróg nr 1636/EL//91 | grudzień 2021 r. |

2

Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości. Krasnolipie                   .

# SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

1. Część formalna                                                                                                 str

- Strona tytułowa                                                                                         1

- Spis zawartości dokumentacji                                                                   2

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego                                3

- Zaświadczenie o członkostwie w PIIB oraz posiadaniu

wymaganego ubezpieczenia OC                                                               4

- Uzgodnienia                                                                                               5

2. Część merytoryczna

2.1  Część opisowa

- Opis techniczny                                                                             6 – 10

2.2  Część graficzna

- Orientacja                                                                                     11

- Plan sytuacyjny  skala 1 : 500   rys.1                                           12

- Przekroje konstrukcyjne  skala 1 : 50   rys.2.1,2.2                       13 - 14

6

Opis

Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości. Krasnolipie                   .

# OPIS TECHNICZNY

Do dokumentacji  na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krasnolipie

(trzy odcinki o łącznej długości 843 m ).

1.Podstawa opracowania

Projekt opracowano  w oparciu o umowę zawartą z Gminą Braniewo

A) Materiały wyjściowe do projektowania :

- Podkład geodezyjny do celów projektowych w skali  1 : 500

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie

warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

( Dz.U. Nr43 z dnia 14 .05.1999 r. ,poz.430 ze zmianami )

- Uzgodnienia z inwestorem

- Inne obowiązujące normy , normatywy i przepisy z zakresu budownictwa drogowego

2.  Warunki  gruntowo -  wodne

W celu rozpoznania podłoża wykonano  4 odwierty penetracyjne do głębokości 2,0 m .

Prace wiertnicze  wykonane zostały w miesiącu wrześniu.2021r.  Na drodze  od powierzchni

terenu występują warstwy :

w pkt 1 – kruszywo łamane z dodatkiem gruzu ceglanego ,

poniżej piasek drobny  i dalej piasek drobny pylasty

w pkt 2 – kruszywo łamane wymieszane z pisakiem drobnym ,gruzem ceglanym oraz

żwirem , poniżej szlaka wymieszana z gruzem gazobetonowym, dalej piasek

drobny pylasty, warstwa gliny zwięzłej i dalej piasek drobny

w pkt 3 – kruszywo łamane , poniżej piasek drobny wymieszany z gruzem ceglano –

betonowym , dalej piasek drobny z przewarstwieniami piasku gliniastego , najniżej

zalega warstwa gliny zwięzłej

na poziomie -0,7m od terenu nawiercono poziom wody gruntowej

w pkt 4 – kruszywo łamane , poniżej piasek średni , dalej piasek drobny wymieszany z

gruzem betonowym i kostką kamienną 6/6 , najniżej położona warstwa z piasku

drobnego pylastego

W podłożu otworów nr  1, 2, 4 nie stwierdzono występowania wody gruntowej , natomiast w

otworze nr 3 nawiercono poziom wody gruntowej na głębokości 0,7 m poniżej terenu  .

Głębokość przemarzania  gruntów wynosi 1,2 m. W oparciu o powyższe dane można

stwierdzić, że w  podłożu  występują średnio korzystne warunki gruntowo – wodne.

Grunty można zaliczyć do grupy nośności  G2. Grunty spoiste są wrażliwe na zawilgocenie

i przemarzanie, co prowadzi do obniżenia nośności podłoża. Z uwagi na  możliwość

uplastycznienia tych gruntów należy chronić dno wykopu przed zalewaniem wodami.

Całość badań zawiera dokumentacja badań geotechnicznych stanowiąca osobne

opracowanie . Obiekt zakwalifikowano do pierwszej  kategorii geotechnicznej

7

Opis

Przebudowa drogi gminnej nr N w miejscowości. Krasnolipie                   .

3. Charakterystyka  terenu  ( stan istniejący )

Droga  na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada nawierzchnię z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie . Zasadniczo dobry stan nawierzchni odcinków  drogi

z kruszywa wynika z dobrego odwodnienia oraz bieżącego utrzymania – systematyczna

naprawa nawierzchni . Jednak występujące zaniżenia ,rozmycia , ubytki powodują ,że

jazda drogą jest miejscami bardzo uciążliwa , zwłaszcza dla samochodów osobowych .

Rowy przydrożne występują odcinkowo i wymagają odmulenia .  Droga przebiega w  terenie

o różnicy wzniesień nie przekraczającym 5,5 m. Otoczenie stanowi zabudowa

wiejska – zagrodowa  oraz pola uprawne i łąki. Szerokość istniejącej nawierzchni z

kruszywa wynosi zasadniczo od 2,5 m do 3,0 m , tylko na odcinku 3 wynosi 3,5 m. Pas

drogowy jest mało zakrzaczony, a rosnące drzewa częściowo stanowią zagrożenie

ruchu. Szerokość pasa drogowego zasadniczo od 8,0 m do 9,0 m  , lokalnie 10,0 m .

Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy stanowi  główny dojazd mieszkańców

miejscowości Krasnolipie  do drogi powiatowej . Pod drogą planowaną do przebudowy

w kilku miejscach zlokalizowane są przepusty drogowe .

Obcymi urządzeniami podziemnym przebiegającymi w pasie drogowym są  kable

teletechniczne  oraz sieć deszczowa. W pasie drogowym stoją słupy energetyczne

nie kolidujące z przebudowywaną drogą .

4.  Zakres  opracowania

Opracowana dokumentacja stanowi branżę drogową .  W ramach przebudowy na

omawianym odcinku przewiduje się :

- Ułożenie w-wy ścieralnej z SMA 16 DTS JENA

- Wykonanie podbudowy  z mieszanki niezwiązanej  C90/3

- Ułożenie warstwy z mieszanki związanej  C 3/4

- Ułożenie warstwy odsączającej

- Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej

- ułożenie kanału technologicznego

- 5.  Stan projektowany  ( przebieg trasy )

- Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi  D

- Prędkość projektowa   Vp = 40 km/h

- Szerokość jezdni -  3,0 m ( nawierzchnia bitumiczna )

- Pobocze szerokości – 0,75 m

- Kategoria ruchu - ruch  KR1

- Obciążenie  80 kN/oś

8

Opis

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości. Krasnolipie                   .

- Zakres prac

# Zadanie obejmuje :

-  na odcinkach istniejącej nawierzchni z kruszywa planuje się poszerzenie do 3,0m

z wykonaniem pełnej nowej konstrukcji na poszerzeniu

# -  wykonanie pobocza  z mieszanki optymalnej szerokości 0,75 m

-  wyrównanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej

( C90/3 )stabilizowanego  mechanicznie

- Projektowana niweleta

Rzędne nawierzchni na początku i na końcu projektowanego odcinka drogi dowiązano

wysokościowo do istniejącej nawierzchni drogi. Z uwagi na planowany zakres robót

maksymalnie dopasowano niweletę do istniejącego poziomu jezdni. Niweleta zostanie

wyniesiona o położoną na niej warstwę z kruszywa i nawierzchnię bitumiczną .

- Przekrój poprzeczny

Droga w przekroju poprzecznym  będzie posiadała jezdnię o szerokości 3,0 m .

Pochylenie poprzeczne na całej długości drogi daszkowe.  Obustronne  pobocze

szerokości  0,75 m .

6. Projektowana  konstrukcja  nawierzchni

Po przeanalizowaniu charakterystyki podłoża gruntowego pod projektowane nawierzchnie oraz przyjętej kategorii ruchu KR1  w uzgodnieniu z inwestorem przyjęto rozwiązanie w oparciu o Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych  :

A  Jezdnia drogi na istniejącej nawierzchni z kruszywa   :

- warstwa ścieralna grubości 8 cm z SMA16 DTS JENA

- warstwa wyrównawcza śr. gr. 20 cm z mieszanki niezwiązanej ( C90/3 )stabilizowanej

mechanicznie

- istniejąca konstrukcja

B  Jezdnia drogi na poszerzeniu

- warstwa ścieralna grubości 8 cm z SMA16 DTS JENA

-  podbudowa gr. 20 cm z mieszanki niezwiązanej ( C90/3 )stabilizowanej

mechanicznie

- warstwa z mieszanki związanej  C 3/4  gr. 15 cm

- warstwa odsączająca gr. 10 cm

9

Opis

Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości. Krasnolipie                   .

##### Sprawdzenie warunku mrozoodporności

Dla gruntu G2 , głębokości przemarzania 1,2 m i kategorii KR1 – grubość warstw

konstrukcji  powinna wynosić 0,4 x 1,2 = 0,48 m . Z uwagi na to , że projektowana

konstrukcja posiada grubość  0,53 m >  0,48 m , to warunek  mrozoodporności

jest spełniony.

C Zjazdy bitumiczne

- warstwa ścieralna grubości 8 cm z SMA16 DTS JENA

- warstwa podbudowy gr. 20 cm z mieszanki niezwiązanej ( C90/3 )

stabilizowanej mechanicznie

- Pobocza gr. 20 cm z mieszanki optymalnej

7.Roboty  ziemne

Na odcinkach przewidzianych do przebudowy  zasadnicze roboty ziemne związane są z

koniecznością poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi ( pod nową konstrukcję)

Bilans robót ziemnych przedstawiono w załączniku do przedmiaru robót.

8.Odwodnienie

Projektowany do przebudowy odcinek drogi  przebiega w takim obszarze , że pozwala

on na  powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wód opadowych do

istniejących rowów przydrożnych i dalej do naturalnych cieków.

9.Urządzenia obce

Przeprowadzono uzgodnienia z gestorami urządzeń obcych .

Nie wyklucza się istnienia w terenie nie wskazanych na mapie urządzeń

podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest danych.

Należy szczególną ostrożność zachować przy robotach ziemnych, zwłaszcza

wykopach.

Kanał technologiczny .

Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie :

1.  Umieszczenie w pasie drogowym kanału technologicznego nie może naruszać elementów

technicznych drogi oraz nie może powodować ani przyczyniać się do czasowego lub trwałego

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

2.  Kanały technologiczne w pasie drogowym należy sytuować wzdłuż drogi, wyłącznie poza

konstrukcją nawierzchni jezdni, na głębokości nie mniejszej niż 0,5 m, licząc od górnej granicy

zewnętrznej ścianki kanału technologicznego lub rury osłonowej do poziomu:

1) dolnej granicy konstrukcji nawierzchni: pobocza, chodnika lub ścieżki rowerowej;

2) dna rowu;

3) terenu w pozostałych przypadkach.

10

Opis

Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości. Krasnolipie                   .

3.  Kanał technologiczny może przechodzić poprzecznie przez pas drogowy przy zachowaniu:

1) głębokości posadowienia wynoszącej:

a) pod konstrukcją nawierzchni jezdni - nie mniej niż 0,5 m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki kanału technologicznego lub rury osłonowej do poziomu najniżej położonego punktu dolnej granicy tej konstrukcji,

b) pod pozostałymi elementami pasa drogowego - nie mniej niż określono w ust. 2;

2) wartości kąta krzyżowania się osi kanału technologicznego z osią jezdni zbliżonej do 90°, lecz nie

mniejszej niż 60°.

4.  Kanał technologiczny nie może naruszać skrajni drogi ani ograniczać możliwości przebudowy lub

remontu drogi, a  jego usytuowanie powinno uwzględniać jej planowaną docelową realizację.

5.  Posadowienie kanału technologicznego oraz jego studni nie może pogarszać warunków umieszczania

instalacji służących zarządzaniu ruchem drogowym, posadowienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego, odwodnienia   pasa drogowego, a także ograniczać światła przepustów i rowów, jak

również powodować utrudnienia w  wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem dróg i

obiektów inżynierskich

W oparciu o powyższe wytyczne , na odcinku drogi przeznaczonym do przebudowy

wyznaczono przebieg kanału technologicznego . Uwzględniając rodzaj drogi, rodzaj

zabudowy terenu, gęstość zaludnienia oraz plany zagospodarowania przestrzennego

na danym obszarze przyjęto wykonanie profilu Kanału Technologicznego

ulicznego ( KTu ) składającego się z jednej rury osłonowej o śr. 110 mm, jednej rury

światłowodowej o śr. 40 mm  i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur o śr. 40 mm .

Przyjęto jeden rodzaj studni kablowych SKO-2/4-PE. W miejscach  skrzyżowań kanału

technologicznego z innym uzbrojeniem podziemnym należy ten odcinek kanału wykonać w

postaci Kanału Technologicznego przepustowego ( KTp ) składającego się z jednej rury

osłonowej śr. 110 cm oraz drugiej rury osłonowej śr 110 mm z umieszczonymi w niej jednej

rury światłowodowej śr. 40 mm i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur śr. 40 mm .

Warunki techniczne wykonania kanału technologicznego podano w załączniku  nr1 do

Przedmiaru  robót , w formie szczegółowych wytycznych wykonania KTu  i KTp.

opracował :

mgr inż. Marek Pieczyński